门窗委托单填写说明
1、 检测部位：根据工程使用情况填写；
2、 样品名称：必须按型材种类填写，如塑料窗、铝合金窗或其它；

3、 规格型号：必须以宽度尺寸×高度尺寸的方式填写外窗尺寸，单位mm。如1500×1500mm。
4、 多层玻璃构造：必须按玻璃厚度+空气层厚度+玻璃厚度的方式填写。
（1） 当填充空气时则表示为（4+12A+4）mm，其中A表示空气；

（2） 当填充其它气体则应标明，如填充氩气则用Ar表示；
（3） 当玻璃为非普通玻璃时，应表述出玻璃特点，如使用了低发射率玻璃（Low-E），则表示为（4+12A+4 Low-E）mm；
5、 玻璃厚度：填写实际尺寸，单位为mm；
6、 玻璃品种：填写实际种类；
7、 检测类别：无特殊要求均为工程检测；
8、 检测项目：默认选项，不需更改，如有特殊要求则自行选择项目；
9、 开启方式：填写外窗开启扇的开启方式及锁点情况，如平开（多锁点）、推拉或其它方式；
10、 水密性加压方式：赤峰地区均为稳定加压，如特殊要求选择波动加压；
11、 抗风压级别（设计要求）、气密性级别（Q1、Q2）、水密性级别：
（1） 有设计要求时：必须按F2键，根据设计要求选取相应指标，计算机自动填写，不可自行填写；
（2） 无设计要求时可填写“----”；
（1） 隔热断桥：
（2） 如窗种类为铝合金窗，采用了隔热（冷）断桥时，必须填写实际断桥名称；

（3） 否则填写“----”表示无此要求。
12、 型材断面：
（1） 如窗种类为塑料窗，则必须填写断面形式，如三腔或五腔等；

（2） 否则填写“----”表示无此要求。
